茂名滨海新区国家级沿海渔港经济区智慧渔港项目

目录

一、项目介绍	4

二、项目背景	4

三、建设原则	5

四、项目建设规范	5

五、项目建设内容及详细需求	6

（一）智慧管理信息化建设	7

（二）智慧应急信息化建设	9

（三）智慧环境信息化建设	10

（四）智慧生产信息化建设	11

（五）智慧渔旅信息化建设	11

（六）性能需求	12

（七）安全需求	15

六、项目配套设备采购清单	15

七、技术要求	24

八、项目实施要求	25

(一)实施期限要求	25

(二)实施进度要求	25

(三)实施要求	26

(四)质量保证要求	27

九、售后服务与培训要求	27

(一)售后服务要求	27

(二)培训要求	28

十、项目成果形式要求	29

(一)成果提交形式	29

(二)成果内容要求	29

# 项目介绍

项目名称：茂名滨海新区国家级沿海渔港经济区智慧渔港项目

# 项目背景

渔港和渔港经济区建设是海洋经济的重要组成部分，是沿海渔业产业的载体和发展平台，是沿海经济带建设的重要节点。2020年7月，中央农办、农业农村部等 7 部门联合印发《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》（中农发〔2020〕10号），明确提出加快沿海现代渔港建设工程，鼓励沿海地区新建和改扩建一批中心渔港、一级渔港和相关公益性设施，打造一批渔港经济区。2021 年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）明确提出推进渔港建设和管理改革。2021 年 2 月，《农业农村部关于落实好党中央、国务院 2021 年农业农村重点工作部署的实施意见》（农发〔2021〕1号）中指出，要推进渔业提质增效，推动渔港建设和管理改革，建设渔港经济区。

2018 年 4 月，国家发展改革委、农业农村部联合发布了《全国沿海渔港建设规划(2018—2025 年)》。规划中提出建设 10 大渔港群，93 个渔港经济区，其中广东沿海渔港群将规划建设 17 个渔港经济区，茂名渔港经济区是其中之一，规划期内以电白博贺中心渔港为基础，重点支持新建电白水东一级渔港、电城一级渔港，推动形成集现代渔业生产、远洋渔业、水产品加工、休闲渔业等为特色的渔港经济区。

智慧渔港系统建设工程项目是茂名国家级沿海渔港经济区渔港信息化支撑的一部分，主要是为了满足渔港安全管理、渔船动态监管、渔港指挥调度、综合管理、渔获交易、公共信息发布等应用的需要。

# 建设原则

- 按需实施原则：充分调研渔港详情，根据茂名渔港经济区的实际需求出发，挖掘痛点问题，因地制宜地制定智慧渔港解决方案，创新智慧渔港建设模式。

- 资源充分利用的原则：结合渔港数据采集点生产现状和技术条件，充分结合渔港现运营的技术环节，合理安排数字化监控设备的布设和组装；同时整合渔港现有物联网装备，充分利用现有资源设备，避免浪费资源。

# 项目建设规范

为了确保本系统建设有序、高效的运行，在系统建设过程中必须坚持按照标准规范建设。须遵循的标准和规范有：

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311－2007）

- 《六类布线国际通用标准》（EIA/TIA-568-B.2-1-2002）

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395－2007）

- 《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396－2007）

- 《民用闭路监视电视系统技术规范》（GB 50198－2011）

- 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》（GB/T 25000.51-2016）

- 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型》（GB/T 25000.10-2016）

- 国家相关部委的其他相关规范与要求

- 广东省、茂名市相关规定与要求

# 项目建设内容及详细需求

茂名滨海新区国家级沿海渔港经济区智慧渔港项目建设主要内容包括：

| 序号 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 渔港智能服务系统 | 软件 |
|  | 渔船监测管理系统 | 软件 |
|  | 渔港人员管理系统 | 软件 |
|  | 渔港AI智能监控系统 | 软件 |
|  | 渔业金融服务平台 | 软件 |
|  | 智慧渔港小程序 | 软件 |
|  | 智慧渔港可视化系统 | 软件 |
|  | 渔船渔民网格化管理平台 | 软件 |
|  | 海洋渔业生产精准气象服务 | 软件 |
|  | 渔港应急指挥调度平台 | 软件 |
|  | 渔港防灾减灾管理平台 | 软件 |
|  | 渔港运行安全环境监测系统 | 软件 |
|  | 渔港生产环境智能监测系统 | 软件 |
|  | 海产品交易公共服务平台 | 软件 |
|  | 渔获物定点上岸追溯管理系统 | 软件 |
|  | 宣传推广服务平台 | 软件 |
|  | 智慧渔港配套感知设备 | 配套设备 |
|  | 智慧渔港一体化指挥中心 | 配套设施 |

建设内容汇总清单

### 智慧管理信息化建设

#### 渔港智能服务系统

渔港智能服务平台的建设，旨在为渔港数字化建设提供信息化支撑服务，为渔港提供信息化保障服务，为渔港内共享资源提供运营管理服务包括渔港设施设备、安全巡查、交接班管理等，保障渔港的正常运转。

#### 渔船监测管理系统

依港管船，重点关注展示港区范围内本港渔船位置信息，整合渔港经济区内船舶档案，实现“一船一档”。集成AIS、北斗、GPS等设备信息，实现渔船动态的实时掌控，对重点船舶、重点区域的动态进行实时监控，及时进行违规预警提醒和通知。

#### 渔港人员管理系统

对渔民、渔港工作人员、执法人员、渔港外来人员的信息以及相关组织协会的记录、管理。具体包括人员基础数据管理、人员违规计分管理和渔民登船管理。

#### 渔港AI智能监控系统

利用行业专用雷达、AI智能摄像机和AR全景智能摄像机的监控视频来实现渔港安全监管、渔港船只运行监测、渔港周围环境监测、越界监控告警、伏休期出海告警等方面的智能监测、监管功能。解决渔港监管范围24小时覆盖、人工监管能力不足等问题，提供港口海域视频管理平台。

#### 渔业金融服务平台

建立茂名渔业企业信用信息库实现对企业基本信息及诚信信息、不良行为、黑名单等信用管理。

#### 智慧渔港小程序

面向政府监管、渔民服务、普通游客，便民移动服务整合政府监管部门对渔船、渔民的管理，提供渔船动态，船员出行，进出港报备及查验，电子捕捞日志，负责任捕捞提醒，出海气象服务，重大政策通知，作业培训知识，安全急救学习，线上旅游，游船预定，美食推荐，品牌推广等服务功能。

#### 智慧渔港可视化系统

面向智慧渔港管理需求，梳理渔船、船员、渔港、环境等多维度属性，包含渔船位置信息、渔船基础数据、渔港安全态势、渔港环境信息、渔港作业情况、船员信息等数据源，构建智慧渔港多维态势图。依托渔港基础设施及渔港智能化基础配套，构建智慧渔港可视化系统。

#### 渔船渔民网格化管理平台

为实现人员出港上岸全流程闭环管理监管，将防控管理变为事前预防，最终实现人员出港有报备、上岸有记录、出行有轨迹的全流程监管模式。

### 智慧应急信息化建设

#### 海洋渔业生产精准气象服务

融合海洋气象预报，对辖区海域的海洋气象信息进行分析，结合本港在外作业船只进行作业安全提醒。

#### 渔港应急指挥调度系统

结合大数据分析挖掘和人工智能进行辅助分析，进行灾害事故综合研判，面对突发事件时，能够为指挥和参与指挥的相关人员，提供信息服务，决策依据和分析手段。

#### 渔港防灾减灾管理平台

针对茂名海洋防灾减灾业务需求，重点围绕风暴潮、海浪、赤潮开展预警工作。

### 智慧环境信息化建设

#### 渔港运行安全环境监测系统

利用渔港配套新建智能烟火视频点位，在系统上实现热成像摄像头的热感预警功能系统预先设置热成像摄像头的报警阀值，巡检渔港范围，对超出其热感阀值时，系统进行智能自动预警提醒，获取预警数据，系统实时展示预警信息。

#### 渔港生产环境智能监测系统

利用渔港配套安装的智能环境监控视频及水质监测设备来实现养殖环境水质监测、港内垃圾丢放、物料堆放的智能监测监管。

### 智慧生产信息化建设

#### 海产品交易公共服务系统

依托博贺渔港作为海洋捕捞定点上岸渔港，创建海产品物流交易平台。集海产品交易、冷链物流、电子商务等为一体的综合性、专业化、大规模的海产品综合交易平台。可实现行情展示、价格走势分析、水产品价格预测功能的应用。

#### 渔获物定点上岸追溯管理系统

通过分析其他地区定点上岸，结合博贺渔港特色，选取试点渔船， 采用“渔民上报+随机抽查”的模式建设，建设捕捞追溯平台，实现渔获物上岸的信息监管、质量检验、渔获补助测算，最终实现渔民快速录入，保障中心可清点核查，公众可追溯，行政可管理，渔获物从船上到岸边的全过程追溯。

### 智慧渔旅信息化建设

#### 宣传推广服务平台

宣传推广服务平台旨在让人们更好的认识茂名、将茂名的文化、产品推向世界。支持将展示渔文化的图片、文字、视频等方式上传至平台；支持将茂名特色产品在平台展示；同时开放政策共享板块，涉及茂名澳的政策信息、动态信息都可在平台查阅浏览

#### 智慧渔港配套感知设备

结合茂名博贺中心渔港现有资源，完善基础设施建设，全面提升渔港综合感知能力。在渔港沿岸布设烟火监测摄像头实现码头烟火自动监测，安装行业专用雷达结合智能监控实现渔船自动识别船牌；在码头卡口安装船舶数量统计监控设备实时统计渔船进出数量；在码头至高点安装全景摄像头实现渔港安全智能识别。

详见设备采购清单要求。

#### 智慧渔港一体化指挥中心建设

为实现对茂名国家级沿海渔港经济区的有效管理，构建指挥中心运营管理体系。指挥中心统揽全局，负责渔港的统一指挥监管，配套指挥中心设计及改造、室内小间距显示终端、多媒体设备、办公配套设施设备、存储设备、核心交换机、网络安全设备、网络机柜、户外显示终端、户外广播等。

详见设备采购清单中指挥中心。

### 性能需求

| 序号 | 技术规格参数 |
| --- | --- |
| 1 | 系统技术稳定、成熟度高。 |
| 2 | 系统响应迅速、延时低、传输稳定，具备长期稳定运行能力。 |
| 3 | 根据人机工程学和心理学理论，软件系统的响应时间应小于3～4s。 |

系统性能要求主要体现在运行效率要求、响应速度要求、对差错的负荷能力要求等几个方面。系统软件设计和开发必须充分考虑并尽量满足这几个方面的性能要求。

- 运行效率

运行效率要求包括：

①在现有的硬件系统条件下，开发的软件系统应能达到特定的运行速度，系统运行速度较快，能够达到管理数据的浏览、各种处理、查询统计等日常工作的响应要求，且该速度不以依赖特定的硬件能力为前提，以利于整体提高项目工作效率；

②系统运行时，对系统硬件资源的利用率要合理，避免占用过多系统硬件资源或过于频繁的硬盘访问等，以提升整体运行速度。

（2）响应速度

响应速度是软件系统在使用过程中反馈和反应快慢的一种感觉。响应速度要求包括：

①系统对于涉及数据量不大的用户操作可以进行感觉及时的响应，对常规操作要求软件没有明显停滞；

②超出响应时间要求的，要提供进度条或图标等方式来告诉系统使用者需等待的时间；

（3）容错稳定性

系统稳定性是指系统软件对各种可能出现的差错（各类错误或不合理的输入、系统组件之间的设计不完善而造成的信息传递错误等）的处理能力。它包括正确性和健壮两个方面：

①系统正确性是指本系统本身无错误，它能在未来软硬件环境下正确地完成所期望的数据输入、管理、查询、信息处理、信息输出、辅助管理等各项能力。

②系统的健壮性是指在不合理的操作（如：命令错误、输入超界数据、所提供的参数不合理等）情况下系统仍能够运行，或自动调节和纠错，或停止运行并提示错误，或纠正记录并继续运行，或给出错误信息后转到预先规定的错误处理程序处理运行。

③系统软件设计、开发时，要求对各种可能存在的数据或操作输入差错、各组件之间的信息交换会出现的错误等充分估计，并分析和罗列各种类和范围。

（4）系统可靠性

系统可靠性是系统优越的重要指标。自身存在很多故障的“多病”软件不仅影响使用，而且会对所建信息系统的基础造成无法挽回损失。

数据库7 x 24可靠性：数据库保证每周7天，每天24小时正常工作。

系统可靠性：系统软件不存在致命的故障（bug）；采用稳定性高、可用性好的硬件产品，保证系统运行不轻易出现死机。系统提供7x24小时连续运行，平均故障时间少于5天，平均故障修复时间少于24小时。

数据可靠性：提供高可靠性的数据备份、恢复和容灾机制，确保系统数据万无一失。

### 安全需求

信息大部分都是内部使用的信息，系统运行在互联网网络环境中，对安全性的要求比较高，系统的安全保障体系十分重要。要防止入侵者利用通讯协议和网络设备存在的一些安全隐患，通过网络实施攻击，保证网络的安全；需要建立数据库安全保障措施，防止硬件故障、自然灾害以及未知病毒感染可能导致的数据破坏和丢失，确保数据的完整性和存储安全，避免出现数据丢失的情况；需要解决横跨多种平台、不同版本、不同种类操作系统的电子政务应用系统安全；需要实行严密的权限控制机制，防止用户越权操作，防范假冒合法用户非法访问、使用、修改、破坏或者泄密等，系统访问权限控制应到模块、表单、字段和角色级。

同时，在系统建设过程中要逐步完善信息化建设管理机制，建立健全各类管理制度和办法，注重信息安全系统建设，保障建设投资，确保网络、系统和数据的安全。

# 项目配套设备采购清单

| 设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 码头 |  |  |  |  |  |
|  | 船牌识别云台 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 内置GPU芯片。 摄像机内置镜头，支持不低于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 支持最低照度可达彩色0.005 lx，黑白0.001 lx。 白光最佳距离可达500米 | 1 | 台 |  |
|  | 船牌识别云台支架 | 船牌识别云台支架 | 1 | 个 |  |
|  | 卡口雷达 | 雷达采用现代微波技术和数字信号处理技术，可完成覆盖范围内运动物体的精确定位，输出其相对位置及运动方向和速度等信息，提供预警功能，从而为河流、湖泊、海岸线等场景提供全天时、全天候安全保障 | 1 | 套 |  |
|  | 卡口智能终端 | 设备具有≥10个千兆网络接口、≥2个SFP千兆光纤接口、≥2个RS485接口、≥2个RS-232接口、≥2个IO报警输入、≥2个IO报警输出、≥1个USB 3.0接口、≥4个SATA接口 支持通过客户端将图片批量导入设备 能够通过Web及客户端软件对设备各个通道的视频图像进行预览，最大支持16路IPC的录像或抓拍图片实时预览 设备具有双网卡，可设置两个不同网段IP地址 | 2 | 台 |  |
|  | 船舶数量统计云台 | 设备支持不少于3个MCU独立控制系统； 噪声等效温差(NETD)在8mk及以下； 最小可分辨温差（MRTD）在150mk及以下； 可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、云、丁达尔效应产生的光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警； | 1 | 台 |  |
|  | 船舶数量统计云台支架 | 船舶数量统计云台支架 | 1 | 个 |  |
|  | 工业一体化网桥(300M) | 802.11A/N 5.8Ghz 300M，定向天线，发射功率400mw 外置4级信号、电源、网络指示灯，内置浪涌/静电保护 100Mbps网口，防护等级IP68 24V供电 | 2 | 台 |  |
|  | 配套设施 | 室外铠装8芯光纤、光纤熔纤盒、耦合器、熔纤、尾纤、光纤跳线、交接箱、3*2.5电缆、管道开挖、线缆敷设、路面恢复等 | 1 | 项 |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材配件 | 辅材配件 | 1 | 项 |  |
|  | 监控立杆及配套 | 含配电箱、防雷器、空开、交换机、立杆等 | 1 | 项 |  |
|  | 烟火监测双光谱球机 | 可见光视频图像和热成像视频图像：不低于16倍数字变倍； 云台定位准确度：≤0.001°； 垂直旋转范围：-40°～90° 可对监控画面中出现的船只进行检测、跟踪，并将船只类型信息在热成像监控画面上进行显示； | 1 | 台 |  |
|  | 烟火监测球机支架 | 烟火监测球机支架 | 1 | 个 |  |
|  | 港口AR全景摄像机 | 内置GPU芯片；设备支持在视频画面添加AR标签； 主视频图像：3840×2160@25fps，辅视频图像：8160×3616@25fps，其中主视频图像分辨力不小于2100线； 主视频支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm； 具备AR视频标签防抖动，防漂移功能；具备标签联动、查看功能；具备相机视频联动功能。 | 1 | 台 |  |
|  | 港口AR全景摄像机支架 | 港口AR全景摄像机支架 | 1 | 个 |  |
|  | 环境全彩枪球一体机 | 支持对设定区域进行布防，当检测到目标时对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。支持斗殴检测、物料堆放检测、路障检测、施工检测；全景通道内置≥2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置≥4颗补光灯;细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置≥10颗红外补光灯及1颗白光灯； | 6 | 台 |  |
|  | 环境枪球一体机支架 | 环境枪球一体机支架 | 6 | 个 |  |
|  | 智能周界安防球机 | 400万像素 内置加热玻璃，有效除雾; 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP; 外壳具备防腐蚀、放盐雾功能 |  | 台 |  |
|  | 智能周界安防球机支架 | 智能周界安防球机支架 | 2 | 个 |  |
|  | 出入口管控设备 | 含智能摄像机、智能摄像机支架、出入口抓拍机、出入口显示屏、立柱、出入口控制机、出入口控制终端、雷达、道闸 | 1 | 套 |  |
|  | 岗亭 | 岗亭基础配套 | 1 | 项 |  |
|  | 安全岛建设及其辅件 | 满足港口车辆道闸安装及使用条件，能起到设备防撞作用 | 1 | 套 |  |
|  | 岸基号角 | 1. 大功率防水方形大口径金属白色号角喇叭,具有卓越的语音音质和高效传声特性,传声距离远。 2. 可以防水防尘，且安装支架角度可调，可以调整声束辐射角度。 | 6 | 台 |  |
|  | 岸基设备-IP网络数字功放 | 设备音频压缩标准需支持PCM/G.711U/G,711A/MP3/OPUS;音频格式：.mp3/.wav；音频压缩码率：64Kbps；音质：16位； 具有3.5mm音频检测口，可通过音量调节旋钮调节输出音量； 支持通过本地音量调节旋钮调节所有通道输出音量； 设备支持通过WEB进行系统配置；支持通过WEB进行网络配置；支持通过WEB进行设备系统维护 | 3 | 台 |  |
|  | 配套设施 | 室外铠装8芯光纤、室外铠装8芯光纤、光纤熔纤盒、耦合器、熔纤、尾纤、光纤跳线、交接箱、3*1.5电缆等 | 1 | 项 |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材配件 | 辅材配件 | 1 | 项 |  |
|  | 监控立杆及配套 | 含配电箱、防雷器、空开、交换机、立杆等 | 1 | 项 |  |
|  | 智能周界安防球机 | 400万像素 内置加热玻璃，有效除雾; 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP; 外壳具备防腐蚀、放盐雾功能 | 2 | 台 |  |
|  | 智能周界安防球机支架 | 智能周界安防球机支架 | 2 | 个 |  |
|  | 出入口管控设备 | 含智能摄像机、智能摄像机支架、出入口抓拍机、出入口显示屏、立柱、出入口控制机、出入口控制终端、雷达、道闸 | 1 | 套 | 双车道 |
|  | 岗亭 | 岗亭基础配套 | 1 | 项 |  |
|  | 安全岛建设及其辅件 | 满足港口车辆道闸安装及使用条件，能起到设备防撞作用 | 1 | 套 |  |
|  | 水质监测 | 一．标准五参数：PH、溶解氧、水温、浊度、氨氮量 二．技术参数： 1．通讯协议：根据现场确定 2．安装方式：浮标式安装 3．供电方式：太阳能供电/市电 | 1 | 套 |  |
|  | 配套设施 | 室外铠装8芯光纤、室外铠装8芯光纤、光纤熔纤盒、耦合器、熔纤、尾纤、光纤跳线、交接箱、3*1.5电缆等 | 1 | 项 |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材配件 | 辅材配件 | 1 | 项 |  |
|  | 监控立杆及配套 | 含配电箱、防雷器、空开、交换机、立杆等 | 1 | 项 |  |
| 渔政大楼 |  |  |  |  |  |
|  | 港口AR全景摄像机 | 内置GPU芯片；设备支持在视频画面添加AR标签； 主视频图像：3840×2160@25fps，辅视频图像：8160×3616@25fps，其中主视频图像分辨力不小于2100线； 主视频支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm； 具备AR视频标签防抖动，防漂移功能；具备标签联动、查看功能；具备相机视频联动功能。 | 1 | 台 |  |
|  | 港口AR全景摄像机支架 | 港口AR全景摄像机支架 | 1 | 个 |  |
|  | 工业一体化网桥(866M) | 802.11A/N 5.8Ghz 866M，定向天线，发射功率400mw 外置4级信号、电源、网络指示灯，内置浪涌/静电保护 100Mbps网口，防护等级IP68 24V供电 | 2 | 台 |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材配件 | 辅材配件 | 1 | 项 |  |
|  | 监控立杆及配套 | 含配电箱、防雷器、空开、交换机、立杆等 | 1 | 项 |  |
| 沿海岸线（1500米） |  |  |  |  |  |
|  | 智能周界安防球机 | 400万像素 内置加热玻璃，有效除雾; 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP; 外壳具备防腐蚀、放盐雾功能 | 5 | 台 |  |
|  | 智能周界安防球机支架 | 智能周界安防球机支架 | 5 | 个 |  |
|  | 工业一体化网桥(300M) | 802.11A/N 5.8Ghz 300M，定向天线，发射功率400mw 外置4级信号、电源、网络指示灯，内置浪涌/静电保护 100Mbps网口 防护等级IP68 24V供电 | 3 | 台 |  |
|  | 工业一体化网桥(866M) | 802.11A/N 5.8Ghz 866M，定向天线，发射功率400mw 外置4级信号、电源、网络指示灯，内置浪涌/静电保护 100Mbps网口，防护等级IP68 24V供电 | 6 | 台 |  |
|  | 工业一体基站 | 802.11A/N 5.8Ghz 发射功率1000mw 1000Mbps网口 内置浪涌(4级)/静电保护（16Kv）防护等级IP67， 24V供电 | 1 | 台 |  |
|  | 配套设施 | 太阳能供电 | 5 | 项 |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材配件 | 辅材配件 | 1 | 项 |  |
| 停车场 |  |  |  |  |  |
|  | 智能周界安防球机 | 400万像素 内置加热玻璃，有效除雾; 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP; 外壳具备防腐蚀、放盐雾功能 | 9 | 台 |  |
|  | 智能周界安防球机支架 | 智能周界安防球机支架 | 9 | 个 |  |
|  | 配套设施 | 室外铠装8芯光纤、室外铠装8芯光纤、光纤熔纤盒、耦合器、熔纤、尾纤、光纤跳线、交接箱、3*1.5电缆等 | 1 | 项 |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材配件 | 辅材配件 | 1 | 项 |  |
|  | 监控立杆及配套 | 含配电箱、防雷器、空开、交换机、立杆等 | 1 | 项 |  |
| 应急救援 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机套装 | 作特殊地理环境应急场景使用： 4轴机体1台/星光@2K23倍3轴自稳云台1套/地面站：1台/电池*2 技术参数： 无人机：对角线轴距885mm/ 续航时间：≥50分钟 （无负载，无风，低海拔）； 最大平飞速度：70km/h 控制模式：手动操控，自动飞行 相机：最大分辨率/2K25帧每秒/23倍光学变倍； 云台工作模式：跟随模式，独立模式 地面站：支持自动飞行控制、手动飞行控制 | 1 | 套 |  |
| 服务中心大楼-指挥中心 |  |  |  |  |  |
|  | 显示终端 | 像素点间距：≤1.53mm；像素密度：≥422500Dots/m2；单元板分辨率：≥21632Dots；灰度等级：采用14bit技术； 显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广；使用寿命：≥100000h； 拼接缝：≤0.03mm；水平视角：≥170°；垂直视角：≥170°；对比度：≥8000：1；刷新率：≥3840Hz；像素失控率：<1/100000；发光点中心偏距：＜0.8%； | 6.76 | ㎡ |  |
|  | 主控设备 | 支持丰富的数字信号接口，包括 2 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 SDI； • 最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； • 最大带载 390 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096点； • 支持视频源任意切换，任意缩放； | 1 | 台 |  |
|  | 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片， 自带8个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度512点，打折带载：长度256点，高度256点。 | 23 | 张 |  |
|  | 控制软件 | 向终端用户开发的一款兼具专业性和易用性的软件。具有 如下特点: 简单快捷的设置复杂、大型LED显示屏的连接关系； 设备信息页面:主要用于探测设备信息，如探测发送卡信息、探测接收 卡信息； 控制页面:主要用于设置发送卡的屏幕参数； 修缝页面:通过调整校正系数，修复高密屏箱体之间、模组之间由于加工、 安装误差导致的拼接缝隙。 | 1 | 套 |  |
|  | 显示控制终端 | 酷睿i7-10700、8G、1T、2G独显，2 3.8寸显示器 | 2 | 套 |  |
|  | 音响支架 | 音响专用支架 | 2 | 个 |  |
|  | 视频会议摄像机 | 定制 | 1 | 套 |  |
|  | 指挥控制桌椅 | 定制 | 1 | 套 |  |
|  | 联动控制设备 | 1、功能：≥8路独立电源开关控制，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能； 2、载入容量：单路功率≥20A； 3、ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 4、控制方式：支持手动控制、IO控制和网络控制； 5、每路继电器的工作状态可通过按键实时呈现，同时具备防误操作功能，即需长按3S以上才能启动开关程序； 6、支持单路开关或多路同时开关应用场景； 7、支持通过前面板LCD显示屏手动设定网络参数和网络ID； 8、具备网络控制功能； | 1 | 台 |  |
|  | 控制平板 | 屏幕尺寸≥10.4英寸、运行内存：8G | 1 | 台 |  |
|  | 设备间装修 | 约15㎡，含墙身粉刷、设备安装、线路整理、供配电等 | 1 | 项 |  |
|  | 设备间环境调节设备 | 设备间环境温度调节 | 2 | 套 |  |
|  | 电源稳压设备 | 15KVA主机，1小时续航 | 1 | 套 |  |
|  | 网络机柜 | 42U，600mm*1000mm | 3 | 台 |  |
|  | 网络红外半球摄像机 | 400万像素 最大图像尺寸 2560* 1440 主码流顿率分辨率 50 Hz : 25fps (2560*1440，1920 x 1080 ) 视频压缩标准主码流:H.265/H.264；子码流:H.265/H.264 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.265编码类型 Main Profile | 1 | 套 |  |
|  | 门禁一体机 | 支持人脸、指纹、刷卡功能，含电控锁、开门按钮、门禁电源箱 | 1 | 套 |  |
|  | 智能窗帘 | 电动窗帘 | 1 | 项 |  |
|  | 指挥中心环境调节设备 | 含新风系统、环境温度调节 | 1 | 项 |  |
|  | 平台管理服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 | 1 | 台 |  |
|  | 交换机 | 机架式 ≥24个千兆电口、≥4个千兆光口、交换容量≥336Gbps、包转发率≥51Mpps | 3 | 套 |  |
|  | 防火墙 | 固化不少于8个千兆电口、1个千兆光口、1个万兆光口、1个电源，最大可支持扩展1T企业级硬盘 | 1 | 台 |  |
|  | 广播话筒 | 1. 话筒杆：采集现场声音； 2. 扬声器：还原本地声音； 3. 广播按键：按键，指示灯亮，话筒会自动播放开始提示音，然后即可进行语音广播；结束时，再按键，结束提示音播放完毕后，话筒进入待机状态。 | 1 | 台 |  |
|  | 管理控制终端 | 酷睿i7-10700、8G、1T、2G独显，21寸显示器 | 2 | 套 |  |
|  | 互联网临时专线 | 上下行100M以上，1年互联网专线调试服务 | 1 | 项 |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 服务中心大楼-周界安防 |  |  |  |  |  |
|  | 智能周界安防球机 | 400万像素 内置加热玻璃，有效除雾; 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP; 外壳具备防腐蚀、放盐雾功能 | 5 | 台 |  |
|  | 智能周界安防球机支架 | 智能周界安防球机支架 | 5 | 个 |  |
|  | 港口AR全景摄像机 | 详见6.1.22港口AR全景摄像机 | 1 | 台 |  |
|  | 港口AR全景摄像机支架 | 港口AR全景摄像机支架 | 1 | 个 |  |
|  | 监控立杆及配套 | 含配电箱、防雷器、空开、交换机、立杆等 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材配件 | 辅材配件 | 1 | 项 |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 服务中心大楼-户外公告墙 |  |  |  |  |  |
|  | 户外信息显示终端 | P3点间距，户外立柱支撑，对外发布近期气象信息，最新政策指引，渔港文化活动信息宣传 | 1 | 套 |  |
|  | 多媒体播放盒 | 配套户外信息显示终端使用，异步播放器， 8G内存 | 1 | 台 |  |
|  | 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带16个HUB75接口，支持所有75口1~64扫任意模组；数据组数：24组，最大带载：长度128点，高度1024点，打折带载：长度256点，高度512点 | 22 | 块 |  |
|  | 辅材配件 | 辅材配件 | 1 | 项 |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |

# 技术要求

考虑到今后业务扩展的需要，本期建设拟选用模块化结构应用系统，提供标准化接口，为今后扩展系统功能奠定基础，确保系统建设的整体性，各系统的建设坚持实用、安全的建设原则，保证系统功能完善、使用与管理方便、切合实际、运作高效。

（1）系统平台将采用N层体系结构进行系统的设计和开发，将表现层、通用业务逻辑层、核心业务逻辑层、数据层合理地分离。

（2）系统平台将采用成熟的基于WEB的B/S架构，保证系统易于操作使用、界面友好，并具有良好的可移植性。

（3）系统平台将选用成熟的数据库系统，以保证系统数据的安全、可靠。

（4）强化数据规范：对应用软件的数据库要求必须达到上级主管部门所要求的数据规范与标准。以实现数据的有效共享性。同时配备相应的硬件设备，确保数据的保密与安全。

# 项目实施要求

## 实施期限要求

项目期限要求：中标人须在合同签订后的1年内完成本项目的全部建设工作。

## 实施进度要求

- 中标供应商必须按招标采购人确认的进度计划组织实施，接受招标采购人对项目进度的检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标供应商应按招标采购人的要求提出改进措施，经招标采购人确认后执行。因中标供应商的原因导致项目实际进度与进度计划不符，中标供应商无权就改进措施提出追加合同价款。

- 中标供应商必须按照协议书约定的结束日期或经招标采购人同意顺延的计划完成项目。

- 因中标供应商原因不能按照协议书约定的完成日期或招标采购人同意顺延的工期完成的，中标供应商承担违约责任。

- 项目完成所有招标工作范围的实施后，项目进度计划结束。

## 实施要求

1、中标供应商必须向采购人提供本项目采购的所有系统的安装和服务的全部内容。

对中标供应商要求：

（1）所有系统相关物件均须由中标供应商送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

（2）自系统安装工作一开始，中标供应商应允许采购人的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

2、中标供应商应根据所提交的实施方案和验收方案，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试。

3、中标供应商所提供的系统在质量及性能方面满足合同要求。如有不足应立即书面记录，并及时解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

4、系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。中标供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付采购人。

5、中标供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人和监理单位。

## 质量保证要求

1.中标供应商应严格遵守协议中关于项目实施的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。

2.由于中标供应商质量安全措施不力造成项目质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标供应商承担。

# 售后服务与培训要求

## 售后服务要求

中标人应为采购人提供自项目终验之日起一年的免费质保期，提供与系统有关的免费技术支持服务。

具体售后服务要求如下：

（1）故障报修响应时间：书面或电话通知后，48小时内到达现场。

（2）验收后，中标人在采购人同意或指定的地点，为采购人提供1年的免费技术支持服务，保障平台顺利运行。

（3）质保期内，中标人负责对其提供的系统免费进行升级和维护，并且保证每月上门巡检一次，并提供月报告，不再向采购人收取费用。

（4）所有免费质保方式为中标人上门服务，即由中标人派员到采购人使用现场维护、升级、故障排查等。由此产生的一切费用均由中标人承担。

（5）免费质保期结束后，中标人必须继续提供技术支持和服务。

## 培训要求

为了更好地使用系统，要求中标供应商提供高质有效的培训，并具备以下要求：

1.中标方须提供培训方案，包括培训教师、培训内容、培训教材；

2.中标方应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表”，所有的费用须分别报价并计入投标总价。

（1）培训原则

对操作人员进行系统的使用、维护培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

培训教员均为中标方的产品经理或技术人员。

在培训工作开始前向受训人员免费提供培训资料，要求受训人员能够了解系统的架构、系统功能模块、功能模块内容和内容定义等，保证受训人员熟悉系统内容、熟悉系统操作流程和了解系统出现故障的诱因等。

（2）培训事项

2.1培训目的

系统使用人员经过培训后，应能够熟悉系统操作流程、了解系统功能模块、了解功能内容和了解数据内容定义等。

技术人员经过培训后，应能进行日常系统运行维护工作，掌握软件操作、能熟练地分析软件信息等工作，并具有组织和开展业务的应用能力。

高级工程技术人员培训后，能够处理一般技术人员不能处理的技术问题。

2.2培训课程

培训课程包括以下内容：

1）系统使用说明培训；

2）系统运维管理培训；

3）系统技术及故障识别培训。

# 项目成果形式要求

## 成果提交形式

1.文档成果、软件成果以光盘形式和纸质文件提交。

2.相关设施配套等硬件成果按实际情况交付。

## 成果内容要求

1. 需求说明书；

2. 概要设计说明书；

3.详细设计说明书；

4.数据库设计说明书；

5. 测试计划；

6.测试报告；

7. 用户手册；

8.项目计划书；

9. 用户培训计划；

10. 会议记录；

11. 开发进度月报。